ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 к запросу цен на комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем водоснабжения и водоотведения с изготовлением и поставкой материалов и оборудования

/по состоянию на 03.12.2024г./

| № пункта | Сведения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о Заказчике (Генподрядчике) | ООО СК «ОСНОВА» 450076, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, г. Уфа, ул. Гафури, д. 56, помещ. 3 |
| 2 | Контактное лицо | Пстыга Анастасия Игоревна e-mail: tender_strateg@mail.ru тел.: +7 (917) 765-66-04 |
| 3 | Предмет настоящего технического задания | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству систем водоснабжения и водоотведения с изготовлением и поставкой материалов и оборудования для литера №15 |
| 4 | Вид строительства | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, новое строительство |
| 5 | Объект строительства | Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и паркингом (литер № 15, № 16, № 17, № 18) на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Литер № 15) |
| 6 | Основание для производства работ | Разрешение на строительство № 02-55-1383Ж-2023 от 24.11.2023 г. |
| 7 | Место выполнения работ | 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича (строительная площадка ЖК "Холмогоры") |
| 8 | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказания услуг | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 9 | Срок подачи предложений | Начало: 09.01.2025 г. Окончание: 31.01.2025 г. |
| 10 | Срок выполнения работ (ориентировочно) | С 01.03.2025 г. по 31.10.2025 г. |
| 11 | Форма оплаты Заказчиком товара | Безналичная форма оплаты на расчетный счет Подрядчика. |
| 12 | Порядок и форма подачи заявок или коммерческих предложений | На бумажном носителе или в форме электронного документа. Адреса получателя (Заказчика) указаны в пунктах 1, 2 настоящего технического задания. |
| 13 | Требования, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара | - Не проведение ликвидации участника торгов юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - Не приостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах или ином способе закупки. |
| 14 | Дополнительные требования к участникам закупки | - Отсутствие претензий со стороны ООО СК «ОСНОВА» по исполнению Подрядчиком своих обязательств по ранее заключенным договорам (не требует документального подтверждения со стороны участников); - Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков. |
| 15 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Работы выполнить поэтапно согласно СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и иными действующим на территории РФ нормами, правилами и стандартами; - При производстве работ должно быть использовано: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий работы или допущенные к применению органами государственного надзора; - Подрядчик обязан выполнить мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей при производстве работ, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда во время проведения работ, по обеспечению поддержания и соблюдения на объекте правил санитарии для всех работников, занятых на площадке (объекте); Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм, правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - Подрядчик осуществляет за свой счет ежедневную (в конце рабочего дня), а после завершения работ окончательную уборку объекта и территории, отведенной под строительные работы, от строительного мусора; Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком. - Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок; - В ходе производства работ на объекте Подрядчик должен вести журнал производства работ; - Подрядчик предоставляет промежуточную исполнительную документацию, акты формы КС-2, справку формы КС-3, журнал учета выполненных работ по форме КС-6 и отчет об использовании материалов Заказчика по утвержденной форме; - До начала производства работ Подрядчик предоставляет технологическую карту на выполняемые виды работ и План производства работ на высоте; По окончании работ Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, оформленной в соответствии с действующими нормативными документами на территории РФ и в соответствии с регламентом Заказчика по ведению исполнительно-технической документации. |
| 16 | Этапы работ | - Монтаж трубопровода, запорной арматуры и фитингов; - Установка счетчиков; - Устройство изоляции трубопровода; - Проведение пуско-наладочных работ. |
| 17 | Дополнительные требования | - Заполнение и предоставление заявки (анкеты) участника конкурса с приложением всех необходимых документов; - Иные требования, изложенные в действующих на территории РФ нормам, правил и стандартов. |
| 18 | Приложения к настоящему техническому заданию | - Рабочая документация ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-15-ВК; - Типовая форма договора Подряда; - Карта партнера ООО СК «ОСНОВА»; - Форма заявки (анкеты) участника конкурса. Для получения полного пакета тендерной документации свяжитесь с контактным лицом или направьте запрос на участие в тендере на эл. почту tender_strateg@mail.ru. |
| 19 | Примечание | Настоящее техническое задание разработано на основании рабочей документации ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-15-ВК. |
| 20 | Заключительные положения | - Организатор закупки в праве отказаться от проведения закупки и принятия всех предложений; - Размещенное на официальном сайте техническое задание не должно расценивается в качестве объявления о проведении торгов и порядка действия статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе; - Настоящее техническое задание не является офертой или приглашением принять участие в торгах, а имеет целью довести до участников заинтересованность Организатора закупки на рассмотрение предложений; - Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в техническое задание не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в тендере. |

| Составил: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ПТО ООО СК «ОСНОВА» |  | _____________________ Р.И. Зайнетдинов |  |  |  |
| Инженер ПТО ООО СК «ОСНОВА» |  | ______________________ А.И. Пстыга |  |